调研设备清单

| 序号 | 包组号 | 名称 | 参数需求 | 预算单价 （万元） | 数量 | 预算总金额 （万元） | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包组1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪，主要用于心脏、血管、腹部、妇产科、浅表器官、儿科等多学科领域，具备领先的智能成像平台及高级定量分析功能。具有微细血流成像技术。配备血管三维减影技术。具备血管内中膜厚度自动测量功能。纯净波单晶体探头技术，支持高分辨率产科高频探头，满足早孕期 NT测量及胎儿各阶段精准评估。具备胎儿心脏智能导航及三维容积测量功能。具有胎儿自动识别容积成像技术等。 | 200 | 1 | 200 | 200 |  |
| 2 | 包组2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 高档实时三维/四维彩色多普勒超声诊断仪，主要用于产科筛查及妇科生殖检查，关注图像质量和探头技术。主要用于胎儿畸形产前筛查、胎儿心脏、输卵管造影、盆底超声等领域。具备高帧频实时三维/四维采集及显示功能，支持多种渲染模式。具备胎儿心脏智能导航技术，支持胎儿心脏标准化切面获取及测量。具有智能实时胎儿追踪成像技术。拥有针对盆底领域的智能测量软件；智能容积测量等技术。具备低机械指数实时超声造影成像，支持多种造影剂，用于妇科肿瘤鉴别及胎盘植入评估等。 | 180 | 1 | 180 | 310 |  |
| 3 |  | 高端婴儿培养箱 | 核心功能：可为早产儿及患病新生儿提供稳定的中性温度环境，具备智能控湿功能，有效维持患儿呼吸道及皮肤生理状态；集成蓝光黄疸治疗、新生儿复苏支持功能，可实现新生儿日常护理、黄疸诊疗及危重新生儿紧急复苏救治，安全性能优异，适配 NICU 临床诊疗及护理使用需求。 核心参数：采用精准 PID 恒温调控技术，配备双壁保温结构与皮肤温度伺服控制系统，温度控制精准稳定；内置智能湿度调节系统，可按需调节湿度，满足患儿生理需求；搭载氧浓度实时监测模块，可实时监测并清晰显示氧浓度数值，保障使用安全。 配套需求：标配医用专用床垫、输液架；整机集成蓝光治疗模块，配套新生儿复苏相关功能组件（具体规格可结合设备主体适配提供），确保设备可直接投入 NICU 临床使用。 | 30 | 2 | 60 |  |  |
| 4 |  | 中央母胎监护系统(配套10台胎儿监护仪) | 核心功能：可实现胎心率、宫缩压力、胎动情况的全程连续精准监护，保障母婴监护的连续性与准确性；支持院内中央集中监护管理，可对多台床边及远程监护设备进行统一管控、集中查看；具备院内外远程监护、临床监护数据实时同步、异常监护情况远程预警等功能，适配产科临床监护、居家远程监护等多场景需求，提升母婴监护效率与安全性。 核心参数：监护数据可实时波形显示，清晰呈现胎心率、宫缩压力等关键指标变化；支持监护数据长期存储、历史波形回溯回放，便于临床复盘与病例分析；具备网络互联数据上传功能，可实现多设备、多终端数据互联互通；配备多级智能报警提示功能，针对异常监护数据及时发出预警，提醒医护人员干预；可稳定实现远程数据传输与云端交互，保障院内外监护数据同步畅通，无卡顿、无丢失。 配套需求：需完整配置院内外一体化中央监护主机1台；配套胎儿监护仪共10台，其中便携式远程外带胎儿监护仪10台；配备专用监护探头（适配各类监护场景，数量满足10台监护仪正常使用）；配置设备移动推车，方便床边监护设备移动使用；配套中央监护管理系统软件（含远程监护模块），实现集中管理、远程交互等功能；同时提供所有设备相关配套附件（含连接线缆、电源适配器、安装调试配件等），确保整套系统可直接投入产科临床使用。 | 30 | 1 | 30 |  |  |
| 5 |  | 多功能一体化产床 | 核心功能：适配产科临床待产、分娩、接生、产后观察、产后康复及急救体位摆放等全流程需求，功能全面且操作便捷；配备床档防护装置，具备防跌倒安全功能，可有效保障产妇在待产、休养及诊疗过程中的人身安全，整体适配产科临床诊疗及护理使用需求。 核心参数：支持电动升降、电动倾斜、电动调节背板及腿板角度，操作灵活，可精准适配不同诊疗体位需求；设备承重性能稳定，满足临床各类使用场景负载要求；床体表面采用易清洁、耐腐蚀、防污材质，便于日常清洁消毒，符合医院感染控制管理要求。 配套需求：标配专用医用床垫、新生儿床、可调节输液架、脚踏装置、污物盆；同时提供设备相关配套附件（含电源适配器、连接线缆等），确保整套设备可直接投入产科临床使用，满足待产、分娩及产后护理、康复全流程配套需求。 | 20 | 2 | 40 |  |  |
| 6 | 包组3 | 诊断型听觉诱发电位仪 | 核心功能：支持听性脑干反应、耳蜗电图、40Hz听觉相关电位、ASSR等，全面评估听觉神经通道的功能等。 核心参数：配备不同耳机，适配不同患者需求，通道数≥4，信号高保真，抗干扰能力强等。 配套需求：屏蔽室，主机、电脑、打印机、安全合理电源等基础配置等。 | 32 | 1 | 32 | 82 | 允许进口产品参与 |
| 7 |  | 中耳分析仪 | 核心功能：鼓室图、声反射、咽鼓管功能、中耳病变筛查等。 核心参数：多频率测试，自动判读，数据存储等。 配套需求：耳塞、探头套、电源线、报告打印系统等。 | 18 | 1 | 18 |  | 允许进口产品参与 |
| 8 |  | 诊断型听力计 | 核心功能：纯音测听、气导 /骨导、言语测听、听力阈值评估等。 核心参数：符合国标，双声道，高频测试，自动校准等。配套需求：隔音室（含声场）、气导耳机、骨导耳机、应答器、测试软件等。 | 17 | 1 | 17 |  | 允许进口产品参与 |
| 9 |  | 诊断型耳声发射仪 | 核心功能：适用于快速筛查与诊断，支持TEOAE、DPOAE、SOAE检测等。 核心参数：快速筛查，智能化操作与数据分析，自动判断通过/未通过，自动校准，数据可导出等。 配套需求：探头、耳塞、校准工具、电池、电脑、报告软件等。 | 15 | 1 | 15 |  | 允许进口产品参与 |
| 10 | 包组4 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 核心功能：满足麻醉科超声引导神经阻滞及血管穿刺定位要求等。 核心参数：便携/可移动；防水探头；支持无菌罩等。 配套需求：术中专用探头、无菌保护套、台车、脚踏开关等。 | 50 | 1 | 50 | 115 |  |
| 11 |  | 麻醉工作站 | 核心功能：全身麻醉、高精度呼吸管理、多模式通气支持、监护联动,用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。包含：脑电麻醉深度指数模块，有创血压模块，呼末二氧化碳模块。 核心参数：高精度挥发罐；多种通气模式；流量/压力监测等。 配套需求：麻醉机、呼吸机模块、二氧化碳监测、呼吸管路、模拟肺等。 | 65 | 1 | 65 |  |  |
| 12 | 包组5 | 全自动生化免疫流水线 | 核心功能：大批量生化、免疫项目联检；去盖、检测等。 核心参数：高通量；支持急诊优先；全程溯源；防交叉污染等。 配套需求：生化分析仪、免疫分析仪、轨道系统、配套耗材、校准品等。 | 150 | 1 | 150 | 513 |  |
| 13 |  | 全自动毛细管电泳仪 | 核心功能：毛细管内高压液相电泳法,检测血红蛋白、血清蛋白，免疫分型等项目：全自动进样,全血样本闭盖穿刺吸样；电泳结果具有极高的分辨率，对于常见异常血红蛋白 HbD、HbS、HbC 和 HbE 等能清晰分离；具有正常质控品，可使用 L-J 质控图表进行质控统计，保证检测结果的准确性；数据可追溯等。 配套需求：试剂包、毛细管、清洗液、电脑、中文报告软件等。 | 60 | 1 | 60 |  | 允许进口产品参与 |
| 14 |  | 全自动血液细胞分析仪 | 核心功能：血常规五分类检测；CRP/SAA 联检；异常细胞提示等。 核心参数：高通量；双通道；自动进样；校准溯源等。 配套需求：试剂、校准品、质控品、电脑、打印机等。 | 43 | 1 | 43 |  |  |
| 15 |  | 超高清腹腔镜系统 | 核心功能：设备适配妇科各类微创手术、小儿外科精细操作及新生儿低龄化微创手术开展，可实现宫腔与腹腔联合诊疗，适配全院多学科微创诊疗业务发展。 核心技术参数： - 摄像系统：支持4K超高清摄像，图像清晰可辨，满足精细手术视野需求。 - 光源系统：配备≥300W 氙灯或 LED 冷光源，光照稳定，可根据手术场景调节亮度。 - 图像处理：具备自动白平衡、数字图像增强功能，可优化手术视野清晰度。 - 功能要求：支持超高清模式，具备 3D、荧光等临床实用功能，适配妇科、小儿外科及新生儿微创手术需求。 - 配套设备及器械需求（需完整提供，确保设备可直接投入临床使用） - 需配套提供以下完整设备及器械，确保系统成套性、兼容性，具体规格可结合设备主体适配提供： - 1、核心配套设备：摄像主机、高清摄像头、冷光源、导光束、气腹机、冲洗吸引装置。 - 2、配套手术器械：适配该系统的腹腔镜基础器械、精细操作器械（可根据妇科、小儿外科、新生儿手术需求提供适配规格）。 3、其他配套：相关连接线缆、消毒适配配件、售后维保配套服务等。 | 200 | 1 | 200 |  |  |
| 16 |  | 高频电刀 | 核心功能： 1、具备国家食品药品监督管理局颁发的三类医疗器械注册证。 2.主机可同时连接超声刀、高频单极器械、高频双极器械。支持纯切、混切、电凝，含单极+双极双模式，可同时使用单、双极，适配多科室手术，配以合适附件应用于腹腔镜下凝切、膀胱镜电切、宫腔镜电切等内镜手术等。 配套需求：能量平台主机 1台、连接线 1根、激发脚踏 1个、器械专用台车一辆，接头转换器3个，电刀笔（长短各10把）、中性电极及极板导线20套等。 | 30 | 1 | 30 |  |  |
| 17 |  | 宫腔镜刨削系统 | 核心功能：用于宫腔内息肉组织、子宫粘膜下肌瘤、妊娠物残留等赘生物的切除刨削切除。 配套需求：刨削主机、多功能脚踏控制器、电动手柄、刨削刀头（可重复使用）、蠕动泵头配件（硅胶 管）、宫腔镜冷刀及冷刀手术器械等。 | 30 | 1 | 30 |  |  |
| 18 | 包组6 | 射频治疗仪 | 核心功能：适用于外阴及阴道部位理疗修复，能够改善阴道松弛、外阴局部肤质状态、盆底软组织疼痛等问题，实现紧致修复、舒缓理疗作用等。 核心参数：输出频率可调，具备多种临床治疗模式，治疗探头可重复消毒使用等。 配套需求：配置主机、移动仪器车及相应临床耗材等。 | 70 | 1 | 70 | 180 |  |
| 19 |  | 经颅磁刺激仪 | 核心功能：神经发育康复、注意力障碍、运动功能、语言发育干预等。 核心参数：双通道；强度可调；定位导航；冷却系统分体式设计；安全报警等。 配套需求：定位支架、电脑、治疗床、隔离电源等。 | 50 | 1 | 50 |  |  |
| 20 |  | 激光治疗仪 | 核心功能：可用于治疗盆底障碍性疾病、外阴苔藓样病变、私密整形、宫颈常见病等疾病的治疗等。 核心参数：激光波长：10600nm±20nm;功率稳定；模式可调；光纤传输；安全防护等。 配套需求：治疗光纤、防护眼镜、脚踏、冷却系统等。 | 30 | 1 | 30 |  |  |
| 21 |  | 生物电反馈刺激仪 | 核心功能：盆底肌评估、电刺激、生物反馈训练、产后康复等。 核心参数：多通道；多种治疗方案；自动评估报告等。 配套需求：电极片、探头、训练软件、治疗床、隔离电源等。 | 30 | 1 | 30 |  |  |